研究进展报告

工作起止日期：2026.03.29			提交日期：2026.04.05

- 摘要（总体进展情况）

在组会讨论基础上基于自身能力边界重新考虑研究方向，初步确定为基于知识图谱技术构建泵类设备故障诊断及预测模型，开发相关原型系统。周内对已有泵类设备资料进行简单梳理，研读时序知识图谱构建综述文章，初步判断可行，知识图谱构建可主要依赖维修手册及设备说明书展开，对设备实时运行数据要求较低，可采用仿真数据集验证。

- 本周既定的目标及完成情况

- 了解当前知识图谱技术的发展现状，已完成

- 梳理手中设备资料手册及相关数据，部分完成

- 具体的研究进展

- 经查询阅读，传统知识图谱构建过程固然有结构清晰、可解释性强、计算简单推理快以及构建过程相对成熟等特点，但其无法描述故障的时序依赖性，简单来讲就是事后溯因能力强，事前预测能力弱。近年来时序KG的发展使得捕捉设备时序演变规律成为可能，但仍面临构建成本高、构建方法待改进、计算开销大以及小样本、稀疏数据下效果不稳定等问题。

- 构建时序KG的主要难点集中于动态实体Embedding向量构建、时序关系抽取以及时序信息融合等关键技术。针对Embedding向量构建过程，考虑结合深度学习模型的强特征表示能力，与TKG形成互补，但目前对于常用深度学习模型的了解有限，难以确定如何基于自身已有材料进行选择。此外，如何从现有非结构化数据（使用手册、维修手册等）中大量提取模型构建所需知识尚需进一步研究确认。

- 目前手中设备手册类型较为杂乱，无系列化产品资料，并且由于手册多为用户节选版本，非设备入厂时的完整版本，难以统计缺失，评估可用性

- 取得的成果

- 传统知识图谱相当于一个加强版的静态的设备说明书，可以描述各个部件、各类故障的基本关联，但不能实时更新设备状态及关联。而融入时序信息的时序KG，可以同时描述设备各部件、故障之间的复杂关联及其随时间演化的规律。

- 时序知识图谱是在传统知识图谱构建过程的基础上，化实体Embedding向量为动态向量，对时间更新，同时在关系抽取层面增加时序信息抽取，便于模型根据设备历史运行数据主动挖掘规律，更好实现设备故障预测。

- 时序KG构建过程：

- 首先是要提取数据，结构化数据包括数据库表、Excel、传感器数值记录等，半结构化数据主要包括运行日志、HTML、XML、维修工单等；非结构化数据主要包括文本说明书、故障案例、专家文档等。

- 收集完数据后要将设备、零部件、故障等“实体”变成可以随时间变化的Embedding向量，从而可以实时更新、反映设备状态变化（如磨损、疲劳、老化、故障等）。关系抽取是要从数据中自动识别实体之间的关系，同时抽取时间信息。

- 到时序关系嵌入这一步主要是将前面提取出的时间、时间段、时间顺序增加到之前构建的实体Embedding向量中，从而说明上述状态变化内在关联、发生及持续时间。

- 完成上述步骤后便要对不同来源、不同时间戳、可能重复的知识进行去重、对齐、合并等操作，最终要形成完整的带时间信息的知识网络。此后便可基于此网络进行推理预测。

- 新增的文献目录及文献的价值

《时序指示图谱构建关键技术及研究进展》

该文献在描述时序知识图谱相较于传统KG的优良表现的基础上给出了构建时序KG的流程简介，然后以此为基础分别梳理该领域关于时序知识抽取、时序信息嵌入和时序逻辑推理等三类时序KG构建关键技术的发展历程及研究进展并进行总结，之后则是通过描述铝电解氧化铝浓度多粒度知识图谱的构建过程进行说明优势（数据包括工厂实时生产运行数据、生产报表，目标是辅助执行下料决策）。最后在展望中提出时序KG是未来趋势，但目前研究多基于传统KG进行拓展，对于KG中的动态知识价值评价、动态关系量化表示、动态多粒度知识空间的构筑、表达、分析和操作等方面的研究仍需进一步投入精力。

文中对基于深度学习的时序动态实体嵌入及时序关系抽取的方法进行梳理，分别指出了部分模型的局限性，有助于指导后续方法选择，另外作者也对现有研究不足进行总结，包括以下几点：

①已有的动态实体嵌入方法更多是对静态实体进行时序知识拓展而未考虑TKG中随时间演变的其他信息

②已有时序信息嵌入方法大多只考虑将时间信息融入实体或关系的Embedding向量，但未能正确表达时序信息所包含的时序依赖性

③采用内推法的TKG补全方法大多将四元组转为三元组进行处理，不能完全捕捉实体和关系随时间的演化趋势

④基于外推法的预测模型在重复性或者周期性事件较多的数据集上表现良好，但面临新事件较多的数据集时预测精度有待提升

- 存在的问题

- 手中设备资料多为进口设备，其用户手册上的有效信息挖掘需耗费较大精力

- 不能直接利用翻译软件所得资料提取模型构建所需知识，必须进行名词校正

- 时序知识图谱构建技术尚无确定性最优解，须综合研判各类方法选择能力范围之内的构建技术开展研究

- 需根据下步工作确定研究对象（型号？类别？领域？）

七、  下一周工作计划及目标

1、尽可能详细地整理罗列手中资料所属领域及详实程度

2、阅读传统KG构建相关论文

3、阅读有关泵类设备故障识别与预测研究进展的中文文献